乐市环审犍字〔2024〕03号

乐山市犍为生态环境局

关于《犍为县松悦砼业有限公司新建工程建设材料项目环境影响报告表》的审批意见

犍为县松悦砼业有限公司：

你公司报送的《犍为县松悦砼业有限公司新建工程建设材料项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现就该《报告表》提出以下审批意见：

- 项目总体情况

该项目位于四川省乐山市犍为县芭沟镇黄家山村四组。建设内容为：租用原犍为县安泰煤业有限责任公司闲置工业广场，占地面积约9960m2闲置空地，建设封闭厂房，购置热拌站、砂石加工、水泥厂辅料生产加工等设备，建设沥青混凝土生产线10万吨/年、砂石生产线20万吨/年、水稳料生产线20万吨/年、水泥厂辅料产生线10万吨/年及附属设施，达到60万吨/年沥青、砂石以及水稳料及水泥厂辅料生产能力。项目总投资1200万元，其中，环保投资254万元，环保投资占总投资的21.17%。

根据《报告表》和专家审查意见，项目符合国家产业政策，取得犍为县发展和改革局《四川省固定资产投资项目备案表》（川投资备【2401-511123-04-01-790602】FGQB-0007号），在认真落实《报告表》提出的污染防治措施的前提下，能够满足各项污染物达标排放要求，环境风险可控。同意你公司按照《报告表》中所列的工程性质、规模、地点、环境保护对策措施及下属要求进行建设。

二、该《报告表》编制目的明确，编制依据充分，主要保护目标准确全面，评价标准和方法适当，项目工程概况和外环境关系介绍清晰，提出的污染防治措施具有一定针对性，可以作为项目建设和环保“三同时”验收的依据。

三、项目建设应重点做好以下工作

1、严格按照《报告表》有关要求，落实环保投资，落实施工期各项污染防治措施及风险防范措施，确保污染物稳定达标排放。

2、加强施工期管理，做好施工污染防治。严格遵守《四川省施工场地扬尘排放标准》《乐山市扬尘污染防治条例》要求，加强施工扬尘监管，全面落实“六必须、六不准、六个百分之百”，加强喷淋抑尘和施工现场封闭措施管理。强化施工期水土保持工作，确保各项环保措施得到有效落实，采取有效措施减轻或清除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。建筑垃圾等定期清运至指定地点妥善处理。施工期结束后及时进行施工迹地恢复工作。

3、强化施工期噪声防治工作，合理施工、采用低噪声设备、加强管理，保持良好运行状态，不影响区域声环境；在场区设置减速、禁鸣标志等。

4、施工期生产废水经沉淀池沉淀后全部回用，不外排；施工期生活垃圾分类处理，交由环卫部门统一收集处置。

5、运营期严格落实大气污染防治措施。砂石加工生产线、水泥厂辅料生产线、水稳料生产线、原料及成品堆场应全封闭，并配套设置喷雾降尘设施；砂石加工破碎、筛分粉尘采用湿法加工工艺和封闭车间除尘；水泥厂辅料混合粉尘、水稳料搅拌粉尘采用设备封闭除尘；运输道路硬化，进出车辆进行清洗，严禁超载、超速，优化运输路线和运输时间；筒仓粉尘经仓顶除尘器处理后排放；沥青混凝土生产线导热油锅炉燃烧废气经10米高排气筒排放，执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB18071-2014）中表3大气污染物特别排放限值；搅拌出料废气、沥青罐呼吸废气收集后引入烘干滚筒燃烧器中燃烧，干燥滚筒、振动筛废气经旋风除尘+布袋除尘处理后通过15米高排气筒排放，颗粒物、氮氧化物、二氧化硫执行《工业炉窑大气污染物排放标准》和《四川省工业炉窑大气污染综合治理实施清单》中相关标准要求，沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）标准要求。

6、严格落实水污染防治措施。厂区内地面硬化，实行“雨污分流”，砂石加工废水、压滤废水经50m3/h浓密设施处理后回用于砂石加工生产线，不外排；水稳料搅拌机冲洗废水、水稳料生产区地面冲洗废水、罐车冲洗废水、初期雨水经50m3沉淀池（兼作初期雨水沉淀池）沉淀后循环使用，不外排；沥青拌合站地面冲洗废水经隔油+30m3沉淀池处理后循环使用，不外排；轮胎冲洗废水经沉砂池沉淀后循环使用，不外排；生活污水经二级生化污水处理装置处理后回用，不外排；修建事故应急池，确保事故状态下废水能够得到有效收集和处理，禁止设置废水排放口。

7、严格落实地下水污染防治措施,项目实施分区防渗。对危废暂存间、沥青储罐、导热油储罐、浓密设施等采取重点防渗措施；对生产区、沉淀池、车辆冲洗水池等采取一般防渗；办公区、厂区道路、高低压配电室采取简单防渗措施。

8、加强噪声污染控制。主要噪声源应合理布局，优先选用低噪声设备，采取消声、隔声等措施，加强日常维护，控制和减少对周围环境的影响，确保厂界噪声达标。

9、严格落实固废污染防治措施。建立健全固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，严格按有关技术规范和规定落实各项防范措施，避免二次污染。废机油、沥青混凝土沉淀池浮油统一收集在危废暂存间暂存，建立台账，定期交由有资质的单位处理。

10、制定合理有效的项目环境风险应急预案，落实环境风险防范措施，确保环境安全，防止因事故导致环境污染。加强对各项环保设施的运行及维护管理，确保区域环境安全。

11.建立健全项目环境管理体系，成立环保管理机构，设置环保管理人员。落实《报告表》提出的环境监测计划，定期开展自行监测，并向社会公开。

12.其他注意事项按照《报告表》的内容落实。

四、本项目的主要污染物总量控制指标为颗粒物：1.2577t/a，二氧化硫：0.16t/a，氮氧化物：0.5576t/a，VOCs：0.0194t/a，由根据川环办法[2015]333号文件精神，执法2倍替代，二氧化硫0.32t/a、氮氧化物1.1152t/a指标由犍为县金石井镇五联矸砖厂关停项目剩余削减量调剂解决，颗粒物2.5154t/a指标由犍为县福世兴铝业有限责任公司烟气净化治理工程项目剩余削减量调剂解决，挥发性有机物0.0388t/a由四川川南减震器集团有限公司有机废气深度治理项目剩余削减量调剂解决。

五、根据《排污许可管理条例》《固定污染源排污许可分类管理名录》(2019年版)相关规定，你公司应依法依规办理排污许可相关手续后方能排放污染物。

六、项目建设必须严格执行《建设项目环境保护管理条例》的各项规定，组织实施《报告表》及本批复提出的环境保护对策措施；项目竣工后，你公司应当按照规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，验收合格，方可投入使用。如工程的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化，你公司应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。

七、本批复内容针对项目实施有关生态环境影响的评价，项

目建设运营应依法依规完备其它相关行政许可手续。

八、请乐山市犍为生态环境保护综合行政执法大队对项目“三同时”制度、排污许可制度以及《报告表》的执行和落实情况进行监督管理。

乐山市犍为生态环境局

2024年5月17日

抄送：乐山市犍为生态环境保护综合行政执法大队